# A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	MATEŘSKÁ ŠKOLA

Místo stavby:			KVĚTNICE

parc. č: st. 106, 613/3, 613/6, k. ú. Květnice

Katastrální pracoviště:		Praha-východ

Stavební úřad:			Úvaly

Charakter dokumentace:	PD ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení

Charakter stavby:		Novostavba

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo stavebníka:	Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

hlavní inženýr projektu,		Ing. Petr Sukdolák - IČO 43799612

stavebně konstrukční řešení:     Autorizovaný inženýr ČKAIT, aut. č. 0007333

Tel: 326 531 826(827)

GSM.: 608 362 361, 777 651 440

e-mail: sukdolak@seznam.cz

ATELIÉR PS

Fibichova 55, 261 01 Příbram 2

architektonické a stavebně 	František Janota

technické řešení, 	GSM: 723 243 750

konstrukční řešení:

situace, textová část		Bc. Stanislava Laláková

vodovod, kanalizace:	GSM: 728 471 705

e-mail: stanislava.lalakova@seznam.cz

požárně bezpečnostní	Ing. arch. Katka Píchová

řešení stavby:	GSM: 602 932 778

e-mail: pichovakatka@seznam.cz

Ing. Svatava Čermáková

GSM: 602 535 512

e-mail: svatava.cermakova@volny.cz

průkaz energetické                   	Ing. Petr Chochola

náročnosti budovy, vytápění:	GSM: 777 660 954

e-mail: chochola.p@seznam.cz

elektroinstalace:                        Ing. František Novotný

GSM: 737 446 913

e-mail: projekcepb@seznam.cz

plyn:	Aleš Nacházel

GSM: 777 908 890

e-mail: ales@nachazel.net

vzduchotechnika:                  	Ing. Stanislav Kantor

GSM: 605 750 365

e-mail: st.kantor@volny.cz

# A.2 Seznam vstupních podkladů

Ke zpracování díla byly pořízeny a použity zejména tyto podklady:

- informace o parcelách a katastrální mapa z internetového nahlížení do katastru nemovitostí

- výškopisné a polohopisné zaměření pozemku – Ing. J. Bendík, 13. 2. 2016

- Informace o podzemních sítích technické infrastruktury od správců sítí

- Napojovací body technické infrastruktury a podmínky připojení

-     Studie denního osvětlení – Ing. Svatava Koubelová, 09/2016

# A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Mateřská škola bude navržena na pozemku č. 613/6, s ní související stavební úpravy povrchů a rozvody technické infrastruktury budou na parcelách č. 613/3 a st. 106. Přípojka kanalizace bude na poz. č. 730/2 a 732/2. Úprava povrchů pro nevidomé se dotkne i pozemku p.č. 732/14.

Vlastník pozemku 613/6: 	Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice

Pozemek: Druh pozemku – zahrada

Výměra dle KN z 04/2016– 3827 m2

Výměra dle KN po digitalizaci – 3788 m2

Vlastník pozemku 613/3:	Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice

Pozemek: Druh pozemku – zahrada

Výměra dle KN z 04/2016– 433m2

Výměra dle KN po digitalizaci – 324 m2

Vlastník pozemku st. 106:	Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice

Pozemek: Druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří

Výměra dle KN z 04/2016 – 1044m2

Výměra dle KN po digitalizaci – 1115 m2

Vlastník pozemku 732/2:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11,

150 00 Praha 5 - Smíchov,

Pozemek: Druh pozemku – ostatní plocha

Výměra dle KN – 3250m2

Vlastník pozemku 730/2:	Obec Kvěnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice

Pozemek: Druh pozemku – ostatní plocha

Výměra dle KN – 2387 m2

Vlastník pozemku 732/14:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11,

150 00 Praha 5 - Smíchov,

Pozemek: Druh pozemku – ostatní plocha

Výměra dle KN – 470m2

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Dotčené pozemky č. 613/3, 613/6 a st. 106 v k.ú. Květnice se nachází v oploceném areálu Obecního úřadu v ul. K Dobročovicům. Pozemek č. 613/6 dříve sloužil jako zahrada. Pozemek č. 732/2 je využíván jako silnice.

c) údaje o ochraně území z hlediska ochrany kulturních památek, památkových zón a rezervací

Dotčená stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkové zóně či rezervaci.

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

d) údaje o odtokových poměrech

Stavbou nebudou změněny odtokové poměry v území.

Dotčený pozemek není v zátopovém ani záplavovém území.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Funkční využití území dle ÚP Obce Květnice: občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Hlavní využití:

 území pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení ve sféře nekomerční občanské vybavenosti - sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.

Přípustné využití:

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

 pozemky

Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:

 plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné;

 výšková regulace zástavby:

- respektovat výškovou hladinu sousední zástavby;

 míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):

- max. index zastavění území 0,5;

- min. index zeleně 0,4.

Posouzení areálu MŠ vč. OÚ

- celková plocha pozemků p.č. 106, 613/3 a 613/6	5304 m2

- zastavěná plocha objektem:             	562,5 m2

- zastavěná plocha obecním úřadem:	209,5m2

- zpevněné plochy (okapový chodník):     	45,7 m2

- zpevněné plochy (dlažba pochozí):	149,9m2

- zpevněné plochy (dlažba pojížděná):	238m2

- hřiště:	110m2

- celková zastavěná plocha:	1315,6 m2; index zastavění území: 0,250,5

- zatravněná plocha: 			 3988,4m2; index zeleně: 0,750,4

Okolní zástavba: smíšené obytné – venkovské.

Stavba objektu SO 01 MŠ nezasahuje do ochranného pásma komunikace

Stavba je v souladu s územním plánem.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Stavba a stavební pozemek splňuje požadavky na využití území. Stavba ani její část nezasahuje na sousední pozemek.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Byly podány žádosti o vyjádření dotčených orgánů. Jejich stanoviska jsou zapracována do projektové dokumentace – vizte bod A.4 f) Průvodní zprávy, R4.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je bez výjimek a úlevových řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Pozemky dotčené stavbou:

Vlastník pozemku st. 106:	Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 25084 Květnice

Vlastník pozemku 613/3:	Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 25084 Květnice

Vlastník pozemku 613/6:	Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 25084 Květnice

Vlastník pozemku 732/2:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Vlastník pozemku 732/14:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Po odkupu pozemků obcí:

Vlastník pozemku 730/2:	Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 25084 Květnice

Sousední pozemky – v těsné blízkosti stavby:

Vlastník pozemku st. 111:	Slavík Jiří, K Dobročovicům 48, 25084 Květnice

Vlastník pozemku 613/5:	Slavík Jiří, K Dobročovicům 48, 25084 Květnice

Vlastník pozemku 613/12:	Řezáčová Ivana, Do Průhonu 99, 25084 Květnice

Vlastník pozemku 613/13:	Kulič Jaroslav, K Dobročovicům 5, 25084 Květnice, podíl 1/2

Kulič Vladimír, K Dobročovicům 29, 25084 Květnice, podíl 1/2

Vlastník pozemku 613/14:	Kulič Jaroslav, K Dobročovicům 5, 25084 Květnice, podíl 1/2

Kulič Vladimír, K Dobročovicům 29, 25084 Květnice, podíl 1/2

Vlastník pozemku 613/9:	Vítová Jelena Ing., Donínská 1842, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9

Vlastník pozemku 613/4:	Schackwitzová Lucie, Lánovská 622, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9

# A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o dvoupodlažní novostavbu mateřské školy. Navržený objekt bude mít půdorys tvaru T, neboli dvou k sobě umístěných obdélníků o vnějších rozměrech 12x36,82m a 9x9,27m. Vstup do objektu je umístěn na jižní fasádě menšího obdélníku.

Objekt bude zastřešen plochou střechou s hydroizolační střešní folií. Výška objektu bude max. 7m od ±0,000.

Vlastní objekt mateřské školy je navržen jako výrobek složený z předem připravených modulů. Na hale výrobního závodu bude modul připraven a kompletně vybaven. Na místě budou moduly osazeny na základy, spojeny a připojeny k technickým sítím.

b) účel užívání stavby

Objekt mateřské školy bude sloužit k předškolnímu vzdělávání dětí od 2let.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není kulturní ani národní kulturní památkou.

Není třeba provádět zvláštní opatření pro ochranu nemovitosti z hlediska kulturní či památkové péče.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Stavba je navržena s ohledem na bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Byly podány žádosti o vyjádření dotčených orgánů. Jejich stanoviska jsou zapracována do projektové dokumentace.

Požadavky dotčených orgánů:

2.1/ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE 	 č.j. KHCC 30726/2018, ze dne 20.6.2018 souhlasí za splnění podmínek:

3. Všechny místnosti umístěné uvnitř dispozice objektu, bez možnosti přirozeného větrání – venkovní hygienická zařízení dětí (místnost 11.07 a 12.06), šatna personálu (místnost 1.06), technické místnosti (1.08, 2.07) a skladovací prostory (místnosti 1.10, 1.05, 2.09, 2.04), budou odvětrány nuceně.

Splněno, vizte část D.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA.

2.2/ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ev.č. SB – 428 - 2/2018/PD vyřizuje za PO nprap.Pavla Kellerová, za OOB nprap. Tomáš Havlíček, dne.9.7.2018  vydal souhlasné koordinované stanovisko bez dalších požadavků.

1.6/MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,prac.Praha, odbor živ.prostředí značka 13471/2017, č.j. OŽP-54969/2017 VOJBA, vyřizuje Ing. Barbora Vojarová ze dne 14.8.2017

4. V souladu s ustanovením § 8 odst. (1) písmo a) zákona č. 334/1992 Sb. se stanovuje povinnost skrývky celého humusového horizontu. Na pozemku bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy z plochy určené pro výstavbu mateřské školy, zpevněných ploch, plochy herních prvků a dále v místě hrubých terénních úprav tj. z plochy cca 1373 m2 o  mocnosti 0,3m v celkovém objemu cca 412 m3. Sejmutý humusový horizont bude po dobu výstavby umístěn na nezastavěné části parcely, bude zabezpečen proti znehodnocení a zcizení. Po ukončení stavby bude využit pro ozelenění pozemku 613/6 v k.ú. Květnice. Případný přebytek skryté ornice bude využit pro ozelenění pozemků obce.

Splněno, skrývka ornice navržena, vizte část B.5 a) Souhrnné technické zprávy_R4.

2.4/ MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,prac.Praha, odbor živ.prostředí (orgán ochrany ovzduší) č.j. 100/72246/2016, vyřizuje Ing. Veronika Legátová ze dne 21.12.2006

1. Celkový jmenovitý tepelný příkon kotle bude menší než 0,3MW.

Bude zohledněno v realizační dokumentaci.

3. Provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude v souladu s dokumentací výrobce a dodavatele zařízení.

Zohlední dodavatel.

MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,prac.Praha, odbor živ.prostředí (komplexní stanovisko ke stavbě) č.j. 100/72041/2016, vyřizuje Ing. Simona Filipová ze dne 28.12.2016

- vodoprávní úřad (Mgr. Kateřina Hrazdirová)

- Napojení na stávající sítě bude předem projednáno s jejich vlastníkem a provozovatelem, musí být zajištěna dostatečná kapacita těchto sítí, včetně ČOV.

Splněno , vizte stanovisko 3.6/ VODOS Kolín č.j.O18070072839, vyřizuje Jiří Funda a 3.7 VHS Benešov  ze dne 15.12.2016, vyřizuje Ing. Miroslav Paták.

- orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) (Ing. Barbora Vojarová)

vizte výše bod 1.6/

- orgán státní správy lesů (SSL) (Ing. Andrea Čadilová)

Nedotýká se zájmů chráněných dle zákona č. 289/1995 Sb.

- orgán ochrany přírody a krajiny (Ing. Alice Urbánková)

Dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. v případě nutnosti kácet dřeviny rostoucí mimo les se stanovenou velikostí (obvod kmene více než 80cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí, zapojené porosty dřevin s celkovou plochou více než 40m2, pokud se nejedná o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň, je třeba požádat o povolení kácení příslušný úřad (městský nebo obecní).

Splněno, nekácí se nic, co podléhá povolení kácení.

- orgán odpadového hospodářství (Ing. Denisa Zikmundová)

Bude zohledněno realizační firmou, popř. stavebníkem.

- orgán ochrany ovzduší (Ing. Veronika Legátová)

vizte výše bod 2.4/ č.j. 100/72246/2016

3.2/ KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE č.j. KRPS – 198860 – 1/ČJ-2018-011506 vyřizuje por. Mgr. Lucie Hanousková, dne 28. 6. 2018 souhlasí s výstavbou pozemní komunikace s 25 parkovacími místy na pozemku p. č. 613/3 a 106, a s připojením pozemku p. č. 613/3 a 106 k. ú. Květnice sjezdem k silnici č. III/01215 ul. K Dobročovicům za dodržení následujících podmínek:

- pozemní komunikace a chodníky musí být v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- parkovací stání musí být v souladu s ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

- zpomalovací práh musí být v souladu s TP 85 Zpomalovací prahy

Splněno, vizte část SO 02 Venkovní úpravy

Rovněž souhlasí se zvláštním užíváním silnice č. III/01215 ul. K Dobročovicům v k. ú. Květnice z důvodu výstavby nasvětlení přechodu (pokud stavební práce zasáhnou do pozemní komunikace nebo pomocného silničního pozemku, požadují předložení dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení).

Souhlasí s umístěním vodorovného a svislého dopravního značení na pozemní komunikaci p. č. 613/3 a 106 a na silnici č. III/01215 ul. K Dobročovicům v k. ú. Květnice za dodržení podmínek:

- dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,

- vodorovné dopravní značení musí být v souladu s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

Dodrží realizační firma.

3.14/ NIPI bezbariérové prostředí značka 120180025 vyřizuje Ing. Vít Duda, ze dne 21.6.2018 souhlasí za splnění podmínek:

1. Přístup do stavby musí být zajištěn bez schodů a vyrovnávacích stupňů, v odůvodněných případech je možné použít bezbariérovou rampu. V situaci dopravního řešení není zcela jasné výškové řešení chodníkových ploch, resp. chybí informace o nášlapu (podsádce) navržených chodníků, sklonech vozovky, parkovacího stání a chodníků.

Splněno, vizte část SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY_R4

2. Na navržených chodníkových plochách je nutné zajistit 2% příčný sklon a podélný sklon 8,33%, v rampových částech max. 12,5%. Chodník musí být lemován vodící linií a to přirozenou nebo umělou. V případě, že vodící linie nebude tvořena zdí domu či plotovou podezdívkou, musí ji tvořit ideálně obrubník s výškou nášlapu alespoň +6cm či jiné technické řešení.

Splněno, vizte část SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY_R4

3. Požadujeme odstranit varovný pás ze vchodové branky. V tomto místě nemá své opodstatnění.

Splněno, vizte část SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY_R4

4. U nově navrženého přechodu pro chodce požadujeme prodloužení varovného pásu až do výšky nášlapu silniční obruby +8 cm.

Dodrží realizační firma.

5. Přístup do všech prostor určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1. až 1.1.4., 1.2.0., 1.2.1., 1.2.10., 2. a 3. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce (398/2009 Sb.)

Splněno, vizte část D.1.1_R3 Architektonicko – stavební řešení

6. Navržený osobní výtah bude v takovém provedení, aby vyhověl bezbariérovému užívání. Obzvláště se jedná o dodržení předepsaných rozměrů kabin a vstupu do klece výtahu, reliéfní značky u mechanických ovladačů (nepřipouští se dotykové displeje s různými přelepkami s braillovým písmem) a nutnost akustické a hlasové signalizace, které dávají informace o aktuální poloze výtahu.

Navržený výtah bude dále splňovat:

- volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500mm x 1500mm. Šachetní a klecové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100mm a hloubku nejméně 1400mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900mm. Požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu stanoví příslušné normové hodnoty.

- Sklopné sedátko v kleci výtahu musí být v dosahu ovladačů. Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Další požadavky na provedení ovladačů výtahů a na jejich označení reliéfními značkami stanoví příslušné normové hodnoty.

- Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích stanoví příslušné normové hodnoty.

Výtah je navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb..Přesný typ bude určen v realizační dokumentaci.

7. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900mm, která musí přesahovat nejméně o 150mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. Zábradlí v provozech určených pro děti musí být plné nebo s výplní tabulovou, sloupkovou ze svislých tyčových prvků nebo mřížovou. Mezery v zábradlí nesmí být širší než 80mm v provozech určených pro děti.

Bude zohledněno dle vyhlášky 398/2009 Sb. v realizační dokumentaci.

8. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800mm. Otvíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. Dveře smí být zaskleny od výšky 400mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.

Zohledněno v části B.2.4. Souhrnné technické zprávy. Přesné výrobky budou specifikovány v realizační dokumentaci.

9. Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kabina nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostor, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru.

Neřeší se, stavba nemá záchod určen pro užívání veřejností.

10.Záchodová mísa u bezbariérového WC musí být osazena v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím. Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která je naproti vstupu. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být v max. výši 460mm nad podlahou (výška uvažována pro dospělou osobu, u dětí se výška mění dle věku v rozmezí od 280 – 430mm)). Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

Bude zohledněno dle vyhlášky 398/2009 Sb. v realizační dokumentaci.

11. Část každého hygienického zařízení musí splňovat požadavky uvedené v bodech 5.1.1. až 5.1.7. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Splněno. Přesné rozmístění dle vyhlášky 398/2009 Sb. v realizační dokumentaci.

12. Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory rovněž pro děti, žáky a studenty.

Splněno, vizte část D.1.1 Architektonicko – stavební řešení.

13. Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. platí veškeré ustanovení ohledně bezbariérových úprav v plném rozsahu. V případě, že tyto podmínky nebudou splněny, musí projektant navrhované řešení zdůvodnit, uvést jednoznačné důvody tak, aby je bylo možné objektivně posoudit stavebním úřadem, který na základě § 111 odst.1 písm. B) stavebního zákona ověřuje projektovou dokumentaci mimo jiné i z pohledu řešení obecných požadavků na výstavbu, resp. bezbariérového užívání staveb.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/20069 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

VODA CZ SERVICE č.j. 14.08.18, vyřizuje Ing. Irena Vernerová, ze dne 14.8.2018 souhlasí za splnění podmínek:

- vytovení revizní šachty na pozemku investora

Splněno, vizte C.3 Koordinační situace.

Neuvedené body budou řešené stavebníkem, popř. realizační firmou.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Navržené stavební úpravy nevyžadují výjimky z technických požadavků na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

##### Statistické údaje:	dle KN po digitalizaci

- výměra pozemku parc. č. 	st. 106:  	1115 m2

- výměra pozemku parc. č.	 613/3:	324 m2

- výměra pozemku parc. č. 	613/6: 	3788m2

- zastavěná plocha objektem MŠ:             	562,5 m2

-zastavěná plocha st. objektem OÚ		209,5 m2

- obestavěný prostor:  	3760 m3

- zpevněné plochy (okapový chodník):     	45,7 m2

- zpevněné plochy (dlažba pochozí):	149,9m2

- zpevněné plochy (dlažba pojížděná):	238m2

- zpevněné plochy (štěrkový trávník):	401,5m2

Funkční jednotky:

Ve vstupním podlaží objektu je navržena vstupní hala se schodišťovou chodbou a kanceláří ředitele, dále pak dvě herny/lehárny s kapacitou 24 dětí se svým hygienickým zázemím. Oběma třídám slouží společná výdejna jídla. V bezprostřední vzdálenosti schodišťové chodby je výtah, šatny pro učitelky se svým WC a sprchou a sklady lůžkovin.

Ve 2.NP je navíc navržena ještě technická místnost a učebna sloužící pro výkon zájmových kroužků všech tříd.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Bilance potřeby vody. při provozu 200 prac. dnů:. bez stravování - žák, učitel, pracovník; 106; osob; 72,7; l/osoba.den; 7997; l/den. jídlo, vybavení WC, umyvadla; 106; osob; 13,6; l/osoba.den; 1496; l/den. Celkem; 9493; l/den. Možnost využití provozní vody:. Průměrná denní potřeba vody Q24; 9493; l/den. Maximální denní potřeba vody Qd; koef.d; 1,35; 12816; l/den. Maximální hodinová potřeba vody Qh; koef.h; 1,9; 0,28; l/s. Roční potřeba vody Qr; 2819; m3/rok.

Množství splaškových vod

Roční množství splaškových vod                     Qsr = 2819 m3/rok

Průměrné denní množství splaškových vod      Qsd= 12,8 m3/den

Roční  bilance  potřeby  tepla:

VYTÁPĚNÍ	c e l k e m		Qrut = 	57,3 MWh/rok

TV		c e l k e m		Qrtv = 24,3 MWh/rok

c e l k e m             	                          Qr  = 81,6 MWh/rok =  293,8 GJ/rok

Hospodaření s dešťovou vodou:

Dešťové vody ze střechy objektu budou shromažďovány v retenční nádrži na pozemku investora a dále zčásti využity na splachování WC, z části přečerpávány do veřejné jednotné kanalizace a následně přes odlehčovací komoru vypouštěny do potoka Výmola.

Bilance nároků na příkon el. energie:

Bilance odběru plynu:

Stávající odběr – obecní úřad : 1x plynový kotel - celkem 3,0 m3/h ZP

Nové odběry celkem – MŠ: 2x plynový kotel - celkem 8,4 m3/h ZP

Produkce odpadů a emisí:

Dotčený objekt bude produkovat odpad z běžného provozu. Odpadový materiál vzniklý při provozu objektu bude odvážen běžným svozem komunálního odpadu.

Dále budou vznikat odpady ze zbytků jídel, jejichž likvidaci si zajistí provozovatel u oprávněné osoby každodenním odvozem.

Třída energetické náročnosti budovy:

B – velmi úsporná

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Stavba bude zahájena po vydání pravomocného stavebního povolení.

Předpokládaný termín ukončení stavby se uvažuje 6 měsíců od zahájení stavby.

k) orientační náklady stavby.

Předpokládaný finanční náklad na provedení stavby.		cca. 30 mil. Kč

# A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na objekty:

SO 01	 MATEŘSKÁ ŠKOLA

SO 02 	 VENKOVNÍ ÚPRAVY

SO 03   KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, VENKOVNÍ KANALIZACE A LIKVIDACE DEŠŤ. VOD