- a) Poloha v obci, dostupnost staveniště, komunikace

a.1) Poloha v obci

Objekt mateřské školy je situován na okraji obce Květnice. Pozemek určený pro stavbu je téměř obdélníkového tvaru a je mírně svažitý k jihu. Z jihu je vymezen objektem Obecního úřadu Květnice, zbylé strany jsou oploceny drátěným pletivem.

Pozemek určený pro stavbu je zatravněn, nachází se na něm vzrostlá zeleň a ovocné stromy. Pozemek u OÚ  je částečně zatravněn s nízkou zelení, na části jsou přístřešky sloužící Obci. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy.

a.2) Zhodnocení staveniště

Staveniště je dobře dopravně dostupné, umožňuje bezproblémové zajištění potřebných energií a vody, dostatečné technické a sociální zázemí po dobu výstavby je možno zajistit přímo na staveništi. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci stávajícím vjezdem z ul. K Dobročovicům. Pro potřeby zařízení staveniště bude využit pozemek p. č. 613/6 v k.ú. Květnice, pro úpravy povrchů budou dočasně zabrány pozemky p. č. 613/3 a st. 106. Provozem zařízení staveniště nebudou ohrožovány žádné vodní zdroje.

a.3) Komunikace, příjezdy na stavební pozemek

### Novostavba bude dopravně napojena jedním vjezdem do areálu parkoviště (areál MŠ je bez automobilové dopravy) pro vozidla do 3,5t a vstupem pro pěší z ulice K Dobročovicům (vstup do areálu MŠ je pak veden další brankou pro pěší na elektrický zámek). Vjezd do areálu je navržen v šíři 6m, brána bude posuvná, nebude při otvírání zasahovat do prostoru přilehlé komunikace. Na pilíři vedle brány bude instalována světelná a zvuková signalizace otevírání brány. Při provozní době MŠ a v úředních hodinách obecního úřadu bude brána trvale otevřena (jako je tomu dosud).

### a.4) Návrh řešení dopravy v klidu

a1) doprava v klidu

Doprava v klidu je řešena dle ČSN 73 6056. V objektu mateřské školy bude současně maximálně 100 dětí a 10 zaměstnanců. Současně se parkování navrhuje pro budovu Obecního úřadu.

| Kapacita parkovacích míst |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh stavby | účelová jednotka | počet účel. jednotek na 1 stání | P0 počet základních stání |
|  | počet jednotek |  |  |
| administrativa obecní úřad | m2 | 25 |  |
| výpočet | 98 |  | 4 |
| MŠ | dítě | 5 |  |
| výpočet | 100 |  | 20 |
| CELKEM |  |  | 24 |
| koeficient stupně automobilizace | Ka | 0,9 |  |
| koeficient stupně úrovně dostupnosti | Kp | 0,9 |  |
| Celkový požadovaný počet stání N |  | 20 |  |
| Z toho dle vyhl. 398/2009Sb. |  | 1 |  |

Na základě výše uvedeného výpočtu je požadováno 20 parkovacích stání, z toho 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu.

### a.5) Návrh řešení dopravy v klidu

### V ulici K Dobročovicům bude před vjezdem do areálu snížena rychlost na 30km/h. Komunikace bude doplněna vodorovným značením přechod pro chodce s vodícím pásem. Stávající chodník bude v místě přechodu pro chodce upraven – snížen, dále zde bude vytvořen varovný a signální pás. Přechod pro chodce bude osvětlen novými lampami na obou stranách ul. K Dobročovicům.

Dopravní řešení bude vyznačeno vodorovným a svislým dopravním značením.

b) Zpevněné plochy

Zpevněné plochy jsou navrženy s ohledem na bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, dle vyhlášky č. 398/2009 „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

Okolo novostavby bude okapní chodník v šířce 0,5m z betonové dlažby formátu 500x500mm.

Komunikace pro chodce je navržena v šířce 1,5m, v místech přechodů bude rozšířena na 1,9m, aby zde mohl být umístěn signální pás v délce 1,5m. Pochozí vrstva bude ze zámkové betonové dlažby formátu 100x200mm, tl. 60mm. Provedení viz. výkres Venkovní úpravy, skladba K1. Vodící linie bude tvořena v místech K1a přirozeně budovou OÚ popř. obrubníky min. výšky 60mm. V místech K1b budou vodící linie po obou stranách chodníku v šíři 400mm tvořeny dlažbou s drážkami. Tato varianta byla volena s ohledem na bezpečný pohyb malých dětí, které zde budou s doprovodem při vstupu do areálu MŠ a s volným pohybem na zahradě MŠ. Vodící linie tvořená obrubníky je pro malé děti nebezpečnou bariérou.

Pěší komunikace mezi ulicí a oplocením zahrady MŠ v prostoru, kde se pohybují vozidla návštěvníků OÚ a MŠ budou barevně odlišeny od pojezdových komunikací. V současnosti je veškerý provoz přes vjezdovou bránu, který je pro vstup pěších jednoznačně nevhodný. Naší základní snahou bylo oddělit vstup pěších od vjezdu vozidel. Vedle stávající vjezdové brány bude navržena nová branka pro vstup pěších z ulice, po novém chodníku, který komunikaci kříží přes vyvýšený stavební práh výšky 75mm se sklonem nájezdových ramp 1:10, aby bylo dosaženo vyšší bezpečnosti dětí při přechází komunikace, a je oddělen od pojížděné komunikace nízkými sloupky. Stejně řešená je i rozptylová plocha před vstupem do OÚ.

Signální a varovný pás bude barevně odlišen od komunikace pro pěší.

Pro parkování vozidel je navrženo parkoviště s komunikací šíře 6m s kolmými parkovacími stáními o rozměru 2400x5300mm a jedním pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace o rozměrech 3500x5300mm. Pojížděná vrstva nalevo od vjezdu bude ze zatravňovací dlažby formátu 140x210mm s distančními nálisky o šířce 30mm, s podílem zeleně 27,5%, aby byl zajištěn vsak vody. Provedení vizte výkres Venkovní úpravy, skladba K2. Obruby podél parkoviště budou betonové 150x250mm. Napravo od vjezdu bude pojížděná vrstva řešena štěrkovým trávníkem, skladba K3. Rozměry parkovacích stání jsou stejné jako v předešlém případě. Aby se zabránilo vjezdu automobilu na chodník vedoucí kolem OÚ do areálu MŠ, bude každé parkovací stání opatřeno vždy dvěma parkovacími dorazy o rozměrech 780x80x60mm..

Vytýčení stavby bude prováděno v systému JTSK a B.p.v. Poloha jednotlivých prvků vytýčení je dána digitální situací ve formátu dwg, která je přílohou dokumentace. Výšková poloha bodů je dána popisem v situaci (papírová forma). Vytýčení musí být provedeno osobou způsobilou pro dané práce.

c) Terénní úpravy

Terén bude vytvarován svahováním s ohledem na stávající a nové zpevněné plochy.

d) Sadové úpravy

Náletová zeleň a stávající vzrostlé stromy budou odstraněny. V místech, kde bude nová zatravněná plocha bude rozprostřena ornice v tl. min. 150mm, stávající plochy budou ošetřeny, popř. doplněny travním semenem. V prostoru zahrady mateřské školy bude provedena výsadba okrasných keřů, přesná skladba bude určena prováděcí popř. montážní dokumentací zhotovitele a schválena zadavatelem. Celková zatravněná plocha 2880m2.

e) Zahrada mateřské školy, dětské hřiště

Na zahradě mateřské školy bude zřízeno dětské hřiště a pískoviště. Dětské hřiště bude opatřeno tartanovým povrchem na asfaltovém podkladu. Kraje budou zakončeny pryžovými obrubníky v betonovém loži. Plocha hřiště 80m2. Pískoviště bude opatřeno netkanou textilií proti prorůstání trávy a bude lemováno pryžovými palisádami v betonovém loži. Pískoviště bude mimo využívanou dobu chráněno plachtou. Plocha pískoviště 28m2 .Provedení vizte výkres Venkovní úpravy, skladba K3, K4.

Na zahradu budou instalovány herní prvky z přírodního rostlého dřeva, např. akátu - viz. část f) Herní prvky. Dopadové plochy budou opatřeny mulčovací kůrou v tl. 300mm na kamenivu frakce 16-32  tl. 150mm v celkové ploše 193m2.

f) Herní prvky

Bude instalován pocitový chodník a osazeny herní prvky z přírodního rostlého dřeva, např. akátu – sestava s houpačkami, lanem, lezecími stěnami, zavěšeným kládovým mostkem a nerezovou skluzavkou, sestava se síťovou stěnou, malovací tabulí a nerezovou skluzavkou, dvojhoupačka, síťová prolézačka, 2 houpačky z klád, kolotoč, lezecí stěna síťová s řetězovým žebříkem, 4x pružinové hopsadlo a kláda ve tvaru vláčku.

g) Oplocení

Oplocení k ul. K Dobročovicům bude na podezdívce výšky 0,3m. Součástí oplocení budou betonové pilířky (elektro, plyn) výšky 2,0m, branka pro pěší v š. 1,0m a automatická posuvná brána š. 6,0m. Oplocení mezi parkovištěm a areálem mateřské školky bude tvořeno drátěným 3D pletivem výšky 2,03m. Součástí oplocení bude dvoukřídlá branka pro pěší v celkové šíři 1,5m opatřená elektrickým zvonkem. Ostatní oplocení zůstává původní.

h) Venkovní elektroinstalace

## Napojení:

Připojení odběru – objektu provozovny bude provedeno dle Stanoviska provozovatele distribuční soustavy nn vydaného na základě Žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě NN, kterou musí podat investor.

Napojení objektu se navrhuje provést z distribuční soustavy nn z elektroměrového rozvaděče ER, který se osadí v pilíři na hranici pozemku (v oplocení). V ER se osadí třífáz. hlavní jistič před elektroměrem o výše uvedené jm. hodnotě. Zapojení měřícího zařízení musí odpovídat zásadám stanoveným v rámci působnosti dodavatele el. energie.

Z ER se napojí okruhový rozvaděč provozovny kabelem CYKY 4-Jx10mm2. Souběžně s napájecím kabelem se z ER do rozvaděče položí rezervní kabel CYKY 3x1,5mm2 pro ovládání ohřevu TUV a vytápění sazbovým spínačem.

V okruhovém rozvaděči dochází k přechodu soustavy TN-C na TN-S. V rozvaděči  (příp. v krabici u rozvaděče) se osadí hlavní ochranná přípojnice HOP (přípojnice ekvipotenciálního pospojování), na kterou se připojí veškeré ochranné pospojování v objektu dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 a dále svodiče bleskových proudů a přepětí a zemnič dle souboru norem ČSN EN 62 305.

## Provedení:

Kabely ve venkovním prostoru budou uloženy do zemní rýhy v hloubce min. 0,7m v kabelových chráničkách. Kabely budou po celé délce výkopu označeny výstražnou páskou barvy červené.

i) Venkovní vodovod

Pozemek bude zásobován vodou ze stávajícího vodovodního řadu obce Květnice (PVC DN 160), ze stávající vodovodní přípojky, z ulice K Dobročovicům, která vede podél jižní strany areálu OÚ. Ve stávající vodoměrné šachtě na pozemku investora č. 613/3, bude za vodoměrnou sestavou odpojen objekt obecního úřadu a napojen objekt SO 01 Mateřská škola. Bude proveden nový venkovní rozvod vody z potrubí PE 50 x 4,6 mm (SDR 11), jež bude od vodoměrné šachty uložen ve výkopu ve spádu - na pískovém loži tl. 15cm, v nezámrzné hloubce s krytím (min. 1,2 m), obsypán 30 cm nad líc potrubí pískem - do  armaturní šachty DN 1000, odtud do 1.NP objektu, tj. do místnosti 1.08 Sklad.

j) Venkovní rozvod plynu

Potrubí PE vedeno v terénu je uloženo v rýze 0,4 x 1,2 hluboky s krytím min. 1,0 m. Potrubí vedeno terénem - celková délka v terénu cca 47,0 m. Přechod z oceli na PE umístěn v terénu min.1,0 m od pevného základu objektu.

Plynovodní potrubí bude v terénu provedeno z LPE 50x4,6 - SDR 11.

k) Veřejné osvětlení

Nová lampa na straně stávajícího chodníku bude napojena od stávající lampy podzemním vedením. Nové lampy budou mezi sebou propojeny nadzemním vedením.

Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005.