ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Zakázka:	23-138-1	III/01215 Květnice, most ev.č. 01215-2 přes Výmolu -PD

Datum:	21. 06. 2023

Místo:		most ev. č. 01215-2, Květnice (schůzka na místě)

Účastníci: 	Filip Řehoř (PRAGOPROJEKT), Ludvík Kolpaský (Contruss)

Jan Boček, Miroslav Dostál (KSÚS)

Marie Fejfarová, Petr Hrabánek (Povodí Labe)

Stanislav Plocek (obec Květnice)

Vyhotovil:	Filip Řehoř

## PROGRAM JEDNÁNÍ

- úvodní informace

- stav konstrukce mostu a její historická hodnota

- vztah k vodnímu toku a požadavky PLa

- požadavky a návrhy obce Květnice

- závěry

## PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Ad1 úvodní informace

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zpracovává pro KSÚS Středočeského kraje zakázku na komplexní přípravu rekonstrukce mostu ve stupních DUSP a PDPS, včetně inženýrské činnosti.

Na základě dohody s objednatelem proběhly v rámci přípravy předběžné konzultace s dotčenými subjekty (obec, Povodí Labe) za účelem zjištění jejich požadavků ve vztahu k návrhu rekonstrukce mostu.

Toto jednání bylo svoláno za účelem dosažení dohody na způsobu rekonstrukce mostu.

Ad2 stav konstrukce mostu a její historická hodnota

Stávající mostní konstrukce přes Výmolu sestává z historické klenbové části a monolitického železobetonového rozšíření. Toto rozšíření dále pokračuje směrem na Sibřinu v podobě opěrné zdi. Ve směru do Květnice je hned u mostu křižovatka s odbočkou k bývalé tvrzi. Tato odbočka je ze strany potoka lemována vysokou opěrnou zdí. Na mostě a v okolí se dle dostupných informací vyskytuje množství IS.

Vozovka na mostě je v současné době zúžena položenými citybloky – je zabráněn vjezd vozidel na ŽB část mostu, která je v horším stavu. Dle poslední HPM vykazuje konstrukce mostu závažné poruchy: obnažená korodující výztuž ŽB části, degradace zdiva klenbové části s podélnou trhlinou, degradace zdiva čelních zdí. Tyto závady potvrdil i stavebně technický průzkum provedený projektantem.

Mostní konstrukce nepředstavuje žádný významný historický odkaz, spíše se jedná o typové řešení z 19. století. Klenba je provedena z kamene průměrné kvality. Železobetonové rozšíření pak představuje nesystémovou úpravu v tomto případě ještě značně nezdařilou (pokud je skutečně z roku 1989, byla její životnost pouhých 30 let).

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje projektant nahradit stávající most zcela novou konstrukcí.

Ad3 vztah k vodnímu toku a požadavky PLa

Dle historických pozorování a dle numerického modelu způsobuje mostní otvor nadržení vody v oblasti nad mostem, a to již při 20letém průtoku.

Dle podkladů od Povodí Labe je hladina stoleté vody pod mostem 272,96 m n.m., což je dle podkladů z mostního listu 0,56 m pod vrcholem klenby. Hladina tedy není nad mostním otvorem. Nicméně kritéria normy ČSN 73 6201 nejsou naplněna (rezerva 0,5 m nad KNH na délku 1 m).

Nicméně dle dostupných podkladů se nejeví jako pravděpodobné, že by voda při povodni proudila mimo mostní otvor v jiném místě přes silniční těleso.

V případě nového mostu požaduje Povodí Labe navrhnout most pro převedení návrhových a kontrolních návrhových průtoků dle ČSN 73 6201. Návrh bude prověřen hydrotechnickým výpočtem.

Ad4 požadavky obce Květnice

Obec nepožaduje zachování původní konstrukce mostu. V rámci návrhu mostu by obec ocenila zlepšení výjezdu z ulice Ke Tvrzi v rámci úpravy křižovatky přiléhající k dobročovické opěře mostu.

V průběhu stavby musí být zachován vjezd do ulice Ke Tvrzi, jakožto jediný přístup do lokality – toto bude zohledněno při návrhu pažení u opěrné zdi podél této ulice.

Ad5 Závěr

- Vzhledem ke zjištěným skutečnostem bude proveden návrh nového mostu – železobetonová rámová konstrukce. Tento návrh bude prověřen hydrotechnickým výpočtem.

- V rámci návrhu dojde pravděpodobně k mírné směrové úpravě koryta, tak aby mohla být stávající opěrná zeď podél ulice Ke Tvrzi zachována a nová zeď bude před ní představena.

- Tyto nové skutečnosti budou zohledněny v dodatku ke smlouvě mezi projektantem a objednatelem.

Zapsal: 	Filip Řehoř

Schválil:	Jan Boček			Petr Hrabánek			Stanislav Plocek

KSÚS Středočeského Kraje		Povodí Labe			obec Květnice